T-16 / T-16G/ T-20

ЛЕСТНИЧНЫЙ ТАЙМЕР

Селектор

3 или 4 кабеля

Выбор времени

Переключатель

режима

ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ:

Лестничный выключатель T-16 / T-16G/ T-20, предназначен для автоматического выключения  электроэнергии, через определенный промежуток времени, активация происходит путем нажатия  выносной кнопки,  после выполненных действий начинается новый цикл.

УСТАНОВКА:

ВНИМАНИЕ: установка должна быть произведена уполномоченным специалистом

МОНТАЖ:В щите управления, на динрейку  с сечением 35 мм согласно стандарту  EN 60715 (DIN rail).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 3 или 4 провода. Перед тем как переключать селектор, подключите согласно схеме:

3 Кабеля

4 Кабеля

РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ:

Устанавливается регулировочным валиком

РУЧНОЙ РЕЖИМ: 2 позиции

Автоматический режим

Постоянно включен

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ.	Смотрите на приборе

НАГРУЗКА:	µ 10AX 230V~

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	-10ºC до +50ºC

СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:	максимум 50mA

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЛАМП

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 	2000 ВТ

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 	800 BA

ГАЛОГЕНОВЫЕ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	800 ВA

ГАЛОГЕНОВЫЕ  (230 В ~)	2000  ВТ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ	750 BA

СВЕТИЛЬНИКИ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА	700 BA

ДИОДНЫЕ ЛАМПЫ			750 BA

ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ:	T-16 / T-20: От 45 секунд до 7 минут

T-16G: От 3 до 30 минут

ТИП ЗАЩИТЫ:			IP 20 согласно EN 60529

КЛАСС ЗАЩИТЫ:	II при правильном монтаже

ГАБАРИТЫ:

A016.06.54398

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.

Lérida, 61			          E–28020  MADRID

Teléfono:+ 34 91 5672277;	       Fax:+34 91 5714006

E-mail: info@orbis.es

http://www.orbis.es